ИНСТРУКТАЖ

по мерам пожарной безопасности при проведении новогодних воспитательных мероприятий с детьми

В период новогодних праздников возрастает количество пожаров, в том числе и с гибелью людей. Основными причинами возникновения пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем;

- применение неисправных электрических гирлянд;

- применение гирлянд кустарного производства;

- использование не сертифицированных пиротехнических изделий;

- нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями.

Причинами гибели людей могут быть;

- использование неприспособленных для мероприятий с детьми помещений;

- отсутствие средств пожаротушения;

- отсутствие организации и порядка при проведение мероприятий;

- грубые нарушения правил пожарной безопасности.

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

- допускается использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами; не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

- елка устанавливается на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;

- при использовании иллюминации без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых оно проводится;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, бенгальские огни, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, способные привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из легковоспламеняющихся материалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;

- полностью гасить свет в помещении во время нахождения в нем детей;

- допускать заполнения помещений людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство персонала.

Преподаватель-организатор ОБЖ                   Трубкин А.Н.